附件2

光反应性活性氧（ROS）测定试验

（征求意见稿）

1、范围

本方法规定了化妆品用化学原料光反应性活性氧（ROS）测定试验的基本要求和方法。

本方法适用于评价化妆品用化学原料的潜在光毒性。

2、试验目的

预测和评价化妆品用化学原料是否具有潜在光毒性。

3、术语和定义

下列术语和定义适用于本方法。

3.1 光反应性（Photoreactivity）

化学物质由于吸收光子而与另一个分子发生反应的性质。

3.2 光毒性（Phototoxicity）

皮肤一次接触化学物质后，继而暴露于紫外线照射下所引发的一种皮肤毒性反应，或者全身应用化学物质后，暴露于紫外线照射下发生的类似反应。这些光毒性包括光刺激性、光过敏性和光遗传毒性。

3.3 辐照度（Irradiance）

照射到某一表面的紫外线或可见光的强度，单位为瓦每平方米（W/m2）或毫瓦每平方厘米（mW/cm2）。

3.4 光照剂量（Dose of light）

照射到某一表面的紫外线或可见光的量[=强度×时间（秒）]，单位为焦耳每平方米（J/m2）或焦耳每平方厘米（J/cm2）。

3.5 活性氧种类（Reactive Oxygen Species，ROS）

活性氧种类，包括单线态氧和超氧阴离子。

3.6 单线态氧（Singlet Oxygen，SO）

由光辐照化学物质通过II型光化学反应产生的一种自由基。

3.7 超氧阴离子（Superoxide Anion，SA）

由光辐照化学物质通过I型光化学反应产生的一种自由基。

4、试验原理

一些具有光反应性的化学物质暴露于紫外线时，能诱导发色团激发的某一波长的光子，激发能量转移到氧分子上，发生光化学反应，产生活性氧（包括单线态氧SO和超氧阴离子SA），活性氧是许多光毒性反应中的重要中间物质。

单线态氧和咪唑反应生成的过氧化物中间体对N,N-二甲基-4-亚硝基苯胺（RNO）具有漂白作用，使其在440 nm下的吸光度降低。超氧阴离子与氯化硝基四氮唑蓝（NBT）反应生成NBT+，其在560 nm波长下具有光吸收。

本试验方法通过分光光度法测定化学物质经紫外线照射后对RNO在440 nm下吸光度的减少及对NBT+在560 nm下吸光度的增加来判断该化学物质是否具有光反应性。

5、试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为 GB/T6682 规定的一级水。所有试剂应在配制后1个月内使用，并且在使用前应超声处理，以免物质析出、沉淀对试验造成影响。主要试剂配制方法如下：

5.1  磷酸二氢钠。

5.2  磷酸氢二钠。

5.3  N,N-二甲基-4-亚硝基苯胺（RNO）。

5.4  咪唑。

5.5  氯化硝基四氮唑蓝（NBT）。

5.6  pH 7.4的20 mmol/L磷酸钠缓冲液（NaPB）

称取593 mgNaH2PO4·2H2O（CAS: 13472-35-0）和5.8 g Na2HPO4·12H2O（CAS: 10039-32-4），加入约900 mL水，混匀，用1 mol/L的HCl将pH值调节为7.4，定容至1000 mL后混匀。于2℃~8℃冰箱或室温保存。

5.7  0.2 mmol/L N,N-二甲基-4-亚硝基苯胺（RNO，CAS：138-89-6）

称取3 mg RNO，溶于100mL 20 mmol/L的磷酸钠缓冲液中，充分混匀。于2℃~8℃冰箱避光保存。

5.8  0.2 mmol/L 咪唑（CAS：288-32-4）

称取13.6 mg 咪唑，溶于10mL 20 mmol/L的磷酸钠缓冲液中，充分混匀，得到20 mmol/L咪唑溶液。用20 mmol/L的磷酸钠缓冲液将20 mmol/L咪唑溶液稀释100倍，充分混匀。于2℃~8℃冰箱避光保存。

5.9  0.4 mmol/L 氯化硝基四氮唑蓝（NBT，CAS：298-83-9）

称取32.7 mg NBT，溶于100mL 20 mmol/L的磷酸钠缓冲液中，充分混匀。于2℃~8℃冰箱避光保存。

5.10  溶剂的选择

优先使用分析级二甲基亚砜（DMSO）。对于不溶于DMSO的受试物，可使用20 mmol/L的磷酸钠缓冲液作为溶剂。如果受试物在DMSO和磷酸钠缓冲液中不溶或不稳定，也可使用其他溶剂，但应保证受试物在所选溶剂中稳定，且参考化学物质的SO值和SA值应在附录A规定的范围内。

5.11  待测化学物质溶液的配制

待测化学物质的分子量应是已知的。测试终浓度为200 μmol/L，如果在200 μmol/L浓度下的反应混合物有沉淀、着色或其他干扰等现象，则可以使用20 μmol/L为终浓度进行测试。当待测化学物质在20 μmol/L的终浓度下得到阳性结果，表示该物质具有光反应性；但在浓度低于20 μmol/L下得到阴性结果，不能表示该物质无光反应性。

待测化学物质溶液应现用现配，所有操作均应避免在强紫外线和强可见光照射（例如头顶灯下或在自然光暴露的窗户附近工作），以避免在试验前待测化学物质发生光激活或光降解。待测化学物质在试管中称重，加入5.10项溶剂，涡旋混匀，超声5-10 min，配制成10 mmol/L（终浓度200 μmol/L）。当终浓度200 μmol/L的反应混合物在光照前观察到沉淀、着色或其他干扰等现象时，需将10 mmol/L的溶液用DMSO稀释成1 mmol/L溶液（终浓度20 μmol/L）。对于不溶于DMSO的化学物质，使用其他溶剂（如磷酸钠缓冲溶液）时，须使得反应混合物中含有20 μLDMSO（2%，v/v）。

5.12  阴性对照及阳性对照

以奎宁盐酸盐二水合物（CAS：6119-47-7）作为阳性对照，以二苯甲酮-4（CAS：4065-45-6）作为阴性对照。用DMSO按与受试物相同的方法将阳性对照和阴性对照配制成10 mmol/L的储备溶液，分装后于-20℃冰箱冻存，于使用当天解冻，避免反复冻融，1个月内使用完毕。

6、仪器和设备

6.1  太阳光模拟器

6.1.1 选择合适的光源用于提供紫外线和可见光的照射，通过滤光片减少波长小于290 nm的UVC，使光源尽量接近室外日光。推荐的测试条件如下：

- 配备滤光片的太阳模拟器（减少紫外线波长<290 nm）（见附录B）

— 辐照度：1.8 mW/cm2至2.2 mW/cm2，照射1小时（例如，Atlas Suntest CPS+的指标设置值为250 W/m2），

— UVA光照剂量： 6.5 J/cm2至7.9 J/cm2（见附录B）。

- 配备滤光片的太阳模拟器（减少紫外线波长<300 nm）（见附录B）

— 辐照度：3.0 mW/cm2至5.0 mW/cm2，照射1小时（例如，Seric SXL-2500V2），

— UVA光照剂量： 11 J/cm2至18 J/cm2（见附录B）。

6.1.2 测试条件根据实际选择合适具体条件。

6.1.3 ROS的产生受温度影响，太阳光模拟器应配备温度控制装置，光照期间温度在20℃~29℃。

6.2  反应容器

推荐使用石英反应容器（规格见附录C），避免液体蒸发以及由于塑料盖造成的UV损失。也可使用其他UV透射率大于95%的盖子或密封件替代。实验室使用其他容器时，应使用附录A中的参考化学物质（序号1-17号）确定合适的仪器辐照度及光剂量。

6.3  酶标仪。

6.4  UVA紫外照度计。

6.5  显微镜。

7、分析步骤

7.1  将下列成分在避光条件下混合：

7.1.1 溶剂为DMSO的受试物：

| 单线态氧SO | 超氧阴离子SA |
| --- | --- |
| 20 mmol/L NaPB 480 μL 0.2 mmol/L咪唑 250 μL 0.2 mmol/L RNO 250 μL 10或1 mmol/L受试物 20 μL | 20 mmol/L NaPB 855 μL 0.4 mmol/L NBT 125 μL 10或1 mmol/L受试物 20 μL |

7.1.2 溶剂为NaPB的受试物：

| 单线态氧SO | 超氧阴离子SA |
| --- | --- |
| 20 mmol/LNaPB460 μL 0.2 mmol/L咪唑 250 μL 0.2 mmol/L RNO 250 μL DMSO 20 μL 10或1 mmol/L受试物 20 μL | 20 mmol/LNaPB835 μL 0.4 mmol/L NBT 125 μL DMSO 20 μL 10或1 mmol/L受试物 20 μL |

以20μL溶剂替代受试物，作为空白对照。涡旋或超声5-10 min后，将200 μL反应混合物加入到96孔板中，每组设置3个平行。96孔板加样详见附录D。

7.2 在100倍显微镜下检查反应混合物中各组分溶解情况。如有沉淀、析出等现象，需降低受试物浓度重新检测或停止检测。将96孔板震荡5s后，使用分光光度计或酶标仪测定光照前SO检测孔在440 nm下的吸光度及SA检测孔在560 nm下的吸光度。

7.3 将96孔板置于石英反应器中，或盖上其他具有高UV透射率的盖子或密封件，置于太阳光模拟器中照射1 h。记录光照前后的温度。

7.4 完成光照后，将96孔板震荡1 min，使用分光光度计或酶标仪测定光照后SO检测孔在440 nm下的吸光度及SA检测孔在560 nm下的吸光度。

试验步骤流程图见附录E。

8、分析结果表述

8.1  SO值和SA值的计算

计算受试物及对照品的SO值和SA值，根据三个平行孔的数据计算平均值和标准偏差。

1．根据光照前后SO测试孔在440 nm下的吸光度计算受试物的SO值

SO值=[A440−−A440+−a−b]×1000

式中：A440(-)：光照前440 nm下的吸光度

A440(+)：光照后440 nm下的吸光度

a：光照前空白对照440 nm下的吸光度

b：光照后空白对照440 nm下的吸光度

2．根据光照前后SA测试孔在560 nm下的吸光度计算受试物的SA值

SA值=[A560+−A560−−b−a]×1000

式中：A560(-)：光照前560 nm下的吸光度

A560(+)：光照后560 nm下的吸光度

a：光照前空白对照560 nm下的吸光度

b：光照后空白对照560 nm下的吸光度

8.2  试验接受标准

试验应满足以下标准：

1．光照前，反应混合物中没有受试物沉淀。

2．光照前后，受试物对反应混合物没有颜色干扰。

3．试验过程中温度控制在20℃-29℃范围内。

4．所有测试孔A440及A560应在0.02-1.5范围内。

5．应根据历史数据平均值±2标准偏差建立实验室内阴性对照与阳性对照的质控范围。以下为根据验证数据得出的95%置信区间：

| 200 μmol/L奎宁盐酸盐二水合物 | 200 μmol/L二苯甲酮-4 |
| --- | --- |
| SO：319至583 SA：193至385 | SO：-9至11 SA：-20至-2 |

8.3  受试物的光反应性评判标准

根据以下标准评判受试物的光反应性：

| 分类 | 样品浓度 | SO |  | SA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具有光反应性 | 200 μmol/L | ≥25 | 和 | ≥70 |
|  |  | <25和/或有干扰 | 和 | ≥70 |
|  |  | ≥25 | 和 | <70和/或有干扰 |
| 具有弱光反应性 | 200 μmol/L | <25 | 和 | ≥20，<70 |
| 具有光反应性 | 20 μmol/L | ≥25 | 和 | ≥20 |
| 无光反应性 | 200 μmol/L | <25 | 和 | <20 |
| 不确定 | 不属于上述任何一种情况 |  |  |  |

如受试物在200 μmol/L和20 μmol/L浓度下均有沉淀、着色或其他干扰，则认为该受试物不适用于本方法，受试物的光反应性不确定。

附录A

参考化学物质检测结果可接受范围

表A  17种参考化学物质SO值和SA值测定数据的可接受范围。

| 编号 | 化学物名称 | CAS编号 | SO | SA | 溶剂 | 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对氨基苯甲酸 | 150-13-0 | -8~12 | -11~7 | DMSO | 200μmol/L |
| 2 | 对氨基苯甲酸乙酯 | 94-09-7 | -7~9 | -7~17 | DMSO | 200μmol/L |
| 3 | 盐酸多西环素 | 10592-13-9 | 115~429 | 230~468 | DMSO | 200μmol/L |
| 4 | 红霉素 | 114-07-8 | -15~11 | -9~21 | DMSO | 200μmol/L |
| 5 | 非诺贝特 | 49562-28-9 | 77~203 | -31~11 | DMSO | 20μmol/L |
| 6 | L-组氨酸 | 71-00-1 | -8~12 | 8~120 | NaPB | 200μmol/L |
| 7 | 诺氟沙星 | 70458-96-7 | 131~271 | 57~161 | DMSO | 200μmol/L |
| 8 | 8-甲氧基补骨脂素 | 298-81-7 | 31~137 | 0~126 | DMSO | 200μmol/L |
| 9 | 水杨酸异辛酯 | 118-60-5 | -5~11 | -8~20 | DMSO | 20μmol/L |
| 10 | 吖啶 | 260-94-6 | 182~328 | 121~243 | DMSO | 200μmol/L |
| 11 | 盐酸氯丙嗪 | 69-09-0 | -56~70 | 66~106 | DMSO | 200μmol/L |
| 12 | 双氯芬酸钠 | 15307-79-6 | 34~416 | 47~437 | DMSO | 200μmol/L |
| 13 | 呋噻米 | 54-31-9 | 31~225 | -7~109 | DMSO | 200μmol/L |
| 14 | 酮基布洛芬 | 22071-15-4 | 120~346 | 77~151 | DMSO | 200μmol/L |
| 15 | 萘啶酮酸 | 389-08-2 | 54~246 | 88~470 | DMSO | 200μmol/L |
| 16 | 奥美拉唑 | 73590-58-6 | -221~103 | 30~216 | DMSO | 200μmol/L |
| 17 | 盐酸异丙嗪 | 58-33-3 | 20~168 | -3~77 | DMSO | 200μmol/L |

附录B

太阳光模拟器光谱分布

图B为OECD推荐的两种太阳光模拟器的光谱能量分布。

图B 太阳光模拟器光谱能量分布

附录C

石英反应容器

聚四氟乙烯板

石英片

固定夹

多孔板

图C 石英反应容器推荐规格图示

石英盖板推荐厚度为3mm

附录D

96孔板加样示意图

96孔板加样示例如下：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 单线态氧SO检测孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | B | P | N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |  |
| C |  | B | P | N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |  |
| D |  | B | P | N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |  |
| E |  | B | P | N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |  |
| F |  | B | P | N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |  |
| G |  | B | P | N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |  |
|  |  | 超氧阴离子SA检测孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.B为空白对照；

2.P为阳性对照（奎宁盐酸盐二水合物），N为阴性对照（二苯甲酮-4）；

3.T1-T7为第1至第7种受试物。

附录E

试验流程图

将各反应成分在避光条件下混合

↓

混合（涡旋或者超声5-10分钟）

↓

200 μL 混合物加入到96孔板中（每组3个平行）

↓

100倍显微镜下检查溶解情况

↓

震荡5s后，检测440 nm和560nm 吸光度

↓

光照1小时

↓

震荡1min后，检测440 nm和560nm 吸光度

光反应性活性氧（ROS）测定试验起草说明

为加强化妆品的监督管理，进一步提高化妆品使用安全性，中国食品药品检定研究院组织开展了体外ROS（活性氧）光反应性试验方法的起草工作。现就起草工作有关情况说明如下：

- 起草原则

本方法主要参照 OECD TG495“ROS（活性氧）光反应性试验”，参考《化妆品安全技术规范》为编撰模板编制。本着科学性、先进性和合理性的原则，并兼顾了适用性与可操作性。

- 起草过程

本标准文本及编制说明起草主要参照OECD Test Guideline No. 495，根据我国实验室条件进行调整，形成方法草案。本研究由化妆品标准专家委员会立项并通过结题专家论证，形成如下意见及结论：规范文字说明，完善文本，修改后通过。修改后对外征求意见，根据反馈情况对文本进行修改。

- 与我国已有相关标准的关系

2016年《化妆品用化学原料 体外3T3中性红摄取光毒性试验方法》作为补充方法被纳入我国2015年版《化妆品安全技术规范》。该方法使用Balb/c 3T3成纤维细胞进行试验，通过测定3T3成纤维细胞经化学物质和紫外线照射联合作用后细胞吸收中性红的能力或细胞毒性的变化来判断该化学物质是否具有光毒性。尽管体外3T3中性红摄取光毒性检测方法能够正确识别大多数光刺激性化学物质，但对光过敏原组中的化学物质判定准确率有限，因此该方法仍然具有一定局限性。依据ICH S10，紫外可见光照射后生成的ROS可作为潜在光毒性的标志物，因此ROS（活性氧）光反应性试验可预测化学原料的潜在光毒性，可以作为现有光毒性方法的补充。体外ROS（活性氧）光反应性试验方法未来可以应用在光毒性整合策略中，进一步促进我国化妆品安全性体外替代方法体系的完善。

- 与国际同类标准的关系

本方法以 OECD 发布的“ROS（活性氧）光反应性试验”（TG495）为指导原则，根据国内实验条件及操作的具体情况，以现行 《化妆品安全技术规范》为编撰模板，基本操作和OECD TG495基本一致。

- 验证过程

本实验室开展了内部验证，按照OECD TG495的方法，对复测信度进行验证，结果满意。同时，本项目邀请了4家单位进行了室内及室间的验证，统计复测信度指标，结果满意。各实验室根据OECD TG495对参数要求进行预实验，并根据OECD TG495附录C中参考品及参考品ROS预测结果的可接受范围调整光剂量：当多数参考品结果高于可接受范围时，通过降低辐照度的方式适当降低光剂量；当多数参考品结果低于可接受范围时，通过提高辐照度的方式适当增加光剂量。

本单位预实验结果：

| 名称 | 高剂量组（18J/m2） |  | 低剂量组（6.5J/m2） |  | 中剂量组（9.7J/m2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO值 | SA值 | SO值 | SA值 | SO值 | SA值 |
| 盐酸氯丙嗪 | ↑ | ↑ | √ | ↓ | √ | √ |
| 对氨基苯甲酸 | ↑ | ↑ | √ | ↓ | √ | √ |
| 对氨基苯甲酸乙酯 | ↑ | ↑ | √ | ↓ | √ | √ |
| 盐酸多西环素 | √ | ↑ | √ | ↓ | √ | √ |
| 红霉素 | ↑ | ↑ | √ | ↓ | √ | √ |
| 非诺贝特 | ↑ | ↑ | ↓ | √ | √ | √ |
| L-组氨酸 | ↑ | √ | ↓ | ↓ | √ | √ |
| 诺氟沙星 | ↑ | ↑ | ↓ | √ | √ | √ |
| 8-甲氧基补骨脂素 | √ | ↑ | ↓ | √ | √ | √ |
| 水杨酸异辛酯 | ↑ | ↑ | ↓ | √ | √ | √ |
| 吖啶 | √ | ↑ | ↓ | √ | √ | √ |
| 双氯芬酸钠 | √ | √ | ↓ | ↓ | √ | √ |
| 呋噻米 | √ | ↑ | ↓ | √ | √ | √ |
| 酮基布洛芬 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | √ | √ |
| 萘啶酮酸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 奥美拉唑 | √ | √ | √ | ↓ | √ | √ |
| 盐酸异丙嗪 | √ | √ | ↓ | ↓ | √ | √ |

↑：表示结果高于OECD TG495附录C中可接受范围；

↓：表示结果低于OECD TG495附录C中可接受范围；

√：表示结果符合OECD TG495附录C中可接受范围。

- 实验室验证结果

经5家单位以44种盲样化合物对本方法进行实验室间验证。其中4家单位进行了室内复测信度分析，各单位室内数据ICC系数分别为0.986、0.914、0.991和0.959，复测信度良好；各单位间数据ICC系数为为0.839，室间一致性良好。本方法可用于评价化妆品用化学原料的光反应性。